Conceptos Básicos del Neumático: Capítulo 2

- La descripción de servicio encontrada en la pared o flanco identifica el índice de carga y código de velocidad. En este ejemplo: 225/45R17 94W, identifique el código de velocidad y el índice de carga del neumático.

Código de velocidad (Speed Rating) = W

Índice de Carga (Load Index) = 94

- El Rango de Carga en el neumático de un camión ligero, identifica cuanta carga, puede soportar el neumático, a la presión de aire especificada para el mismo. ¿Cuál es la diferencia en la construcción de Capacidad de Tela y la Presión Máxima de Carga, entre el Rango de Carga D y E?

| Neumáticos LT-Métrico, LT-Flotación y LT-Numérico para camiones ligeros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rango de Carga | Ply Rating/Capacidad de Tela | Abreviatura | Presión Máx. de Carga |
| B | 4 | B | 35 psi (240 kPa)*** |
| C | 6 | C | 50 psi (350 kPa)*** |
| D | 8 | D | 65 psi (450 kPa)*** |
| E | 10 | E | 80 psi (550 kPa)*** |
| F | 12 | F | 95 psi (650 kPa)*** |

Capacidad de tela (Ply Rating) = 2   (10-8, E-D)

Presión Máx. de Carga (Max Load Pressure) = 15 (80-65, E-D)

- ¿Qué significa la marca M&S en la pared o flanco de ciertos neumáticos?

Indica que los neumáticos son diseñados para superficies con lodo y/o nieve (lodo/nieve, Mud/Snow)

- El símbolo a continuación puede ser encontrado en la pared o flanco de un neumático, ¿qué significa este símbolo?

Es el símbolo de nieve severa “montaña/copo de nieve” (mountain/snowflake)

- El tamaño flotación 33X12.5R15 pertenece a la foto. Coloque las medidas en el espacio correspondiente.

Ancho: 12.5	Diámetro total: 33	Diámetro del rin: 15

- Las marcas N1, MO, B1, o J en la pared o flanco del neumático, ¿qué características del neumático describen?

Describen los neumáticos originales del vehículo (O.E., = originales). N1: Porshe, MO: Mercedes Benz, J: Jaguar

- ¿Es el patrón de la banda de rodamiento en la foto, direccional, simétrico o asimétrico? (1 punto adicional por identificar correctamente la marca y modelo del neumático).

Asimétrico

- ¿Es el patrón de la banda de rodamiento en la foto, direccional, simétrico o asimétrico? (1 punto adicional por identificar correctamente la marca y modelo del neumático).

Direccional simétrico

- Use los Números de Parte de Tire Rack que aparecen abajo para describir, lo más que pueda, de cada neumático (tamaño completo, código de velocidad, marca y/o modelo, descripciones extras de la pared o flanco).

  - 055TR6WS70

  - 445YR8ECDWSXL

  - 86HR4FZTOUR

  - 475QR7WDTOWL

  - 95HR5EAST

- Use las abreviaturas de marcas vendidas por Tire Rack, que aparecen a continuación y determine la marca del fabricante del neumático.

  - PI-                                                             .

  - FZ-                                                            .

  - BF-                                                            .

  - GE-                                                           .

  - MI-                                                           .

- Utilizando las descripción de la pared/flanco a continuación, escriba la descripción correcta debajo de cada foto.

Letras blancas elevadas RWL      Letras con bordes blancos OWL         Banda vertical serrada VS