Safety on the Move Prueba escrita del conductor #2

Nombre: _______________________________

Fecha: _______________         Nota: _____________

- ¿Quién puede operar carros rápidos?  (encierre en un círculo todo lo que corresponda)

  - Camioneros

  - Supervisores

  - Cualquier empleado de turno

  - Empleados capacitados y autorizados

- ¿A cuántas personas se les permite montar un carrito rápido a la vez?

  - Sólo el operador

  - El operador y cualquier operador autorizado

  - Hasta tres operadores dentro de lo razonable: las manos deben estar de guardia durante el viaje

  - No hay un límite predeterminado para los usuarios

- ¿Con qué frecuencia deben inspeccionar los operadores el equipo?

  - Cada hora

  - Semanal

  - Inicio de cada turno

  - Mensual

- ¿Quién tiene el derecho de paso?

  - El equipo más grande

  - Peatones

  - Equipo que se aproxima por la derecha

  - Equipos en el pasillo (principal)

- ¿Cuáles son los procedimientos de seguridad antes de conducir en un remolque?  (encierre en un círculo todo lo que corresponda)

  - Verifique/confirme que la rueda trasera del remolque está atacada

  - Asegúrese de que la puerta del remolque esté completamente abierta

  - Bloquee los tanques de aire en el semirremolque

  - Levante el carro para despejar la placa del muelle

  - Todo lo anterior

- ¿Qué altura es aceptable cuando se viaja con una carga?

  - Suficiente para despejar cualquier bache

  - Diez pulgadas si es posible

  - Lo suficientemente bajo como para ver más

  - Lo suficientemente alto como para ver debajo

- ¿Cuándo se deben hacer las reparaciones con una reparación documentada en el carrito rápido? (encierre en un círculo todo lo que corresponda)

  - Tan pronto como sea posible, dirigido por el supervisor

  - En el próximo mantenimiento programado

  - Antes de utilizar el equipo

  - Al final de tu turno

- ¿Cuándo está bien viajar con un carrito elevado con un producto de más de unas pocas pulgadas?

  - Cuando hay suficiente espacio libre disponible

  - Cuando el piso está libre de escombros y golpes

  - Siempre que mejore la visibilidad del operador

  - Nunca

- Si un carro rápido toma un giro brusco a la izquierda, ¿cuál sería el efecto en el centro de gravedad?

  - Haría que la carga se desplazara hacia la derecha

  - Haría que la carga se desplazara hacia la izquierda

  - Haría que la carga se moviera hacia arriba

  - Haría que la carga se moviera hacia abajo

- ¿La capacidad de carga nominal es el peso máximo que el carro rápido puede transportar con seguridad en un momento dado...?

  - Centro de carga y altura elevada

  - Posición de operación designada y altura elevada

  - Centro de gravedad y número de pasajeros

  - Hora y lugar

- ¿Quién es responsable de verificar que los calzos estén seguros en el remolque que se descarga?

  - El supervisor del muelle

  - El operador del equipo que entra en el remolque

  - El conductor del camión

  - Cualquier compañero de trabajo disponible

- Una vez completada la capacitación en un tipo de equipo (marque con un círculo todas las solicitudes)

  - Califica a los empleados para operar equipos específicos

  - Permite al empleado operar cualquiera/todos los equipos de almacén

  - Obliga a la empresa a volver a capacitar / certificar a los empleados cada tres años

- OSHA establece que un operador de carrito rápido debe ser evaluado

  - Mensual

  - Anual

  - Cada tres años

  - Cuando el entrenador de equipos realiza la siguiente clase

- Cuando viajas por una rampa sin carga, ¿siempre debes ...?

  - Viaja con la carga cuesta abajo

  - Viaja con las bifurcaciones cuesta abajo

  - Viaja con carga cuesta arriba

  - Viaja haciendo sonar la bocina constantemente

- Puede levantar un carro rápido cargado con una carretilla elevadora cuando:

  - Para eliminar los residuos que puedan estar atascados

  - Para inspeccionar las ruedas de carga

  - Nunca, te subas a un carro elevado cargado

  - Autorizado por un gerente y/o técnico de servicio

- ¿La mayoría de los accidentes son causados por cuál de los siguientes?

  - Hacer giros a agudos

  - Velocidad excesiva

  - No estar atento a la distancia aérea

  - Peatones desatentos

- Derrames de líquidos como ácido, combustible (gas / Diesel) (marque con un círculo todo lo que corresponda)

  - No son un problema ya que se evaporará

  - Debe limpiarse inmediatamente utilizando los procedimientos de seguridad adecuados

  - Debe retirar todo el equipo en el área para evitar explosiones

  - Ninguna de las anteriores

¡IMPORTANTE!  DEBE FIRMAR A CONTINUACIÓN PARA RECIBIR LA AUTORIZACIÓN DE SU OPERADOR

He recibido y leído copias de las REGLAS OPERATIVAS DE OSHA y la LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA DEL OPERADOR

Formulario de INSPECCIÓN, y comprender completamente el contenido y los requisitos de ambos documentos.

Firma del empleado: _______________________ Fecha: __________________

Firma del instructor: ______________________________

UNA VEZ COMPLETADO, DEVUELVA LA PRUEBA AL INSTRUCTOR

(LA HOJA DE TRABAJO, LA LISTA DE VERIFICACIÓN DIARIA Y LAS REGLAS DE OSHA SON SUYAS)